实验18_动态IP地址分配DHCP实验

学生姓名:林觉凯            		 合作同学:无

实验地点:济事楼330        	  	 实验时间:2024.4.22

【实验目的】

DHCP是一种网络管理协议，用于IP网络上。DHCP服务器动态地为网络上的设备分配IP地址和其他网络配置参数。通过本次动态IP地址分配DHCP实验，我们可以初步理解DHCP协议的相关知识，包括其中的工作原理和过程和DHCP服务器分配IP地址、子网掩码、默认网关等网络配置信息的过程，进而加深我们对计算机网络基础知识的理解。

【实验原理】

动态IP地址分配DHCP：

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议)通常被应用在大型的局域网络环境中,主要作用是集中的管理、分配IP地址,使网络环境中的主机动态的获得IP地址、Gateway地址、DNS服务器地址等信息，并能够提升地址的使用率。DHCP协议采用客户端/服务器模型，主机地址的动态分配任务由网络主机驱动。当DHCP服务器接收到来自网络主机申请地址的信息时，才会向网络主机发送相关的地址配置等信息，以实现网络主机地址信息的动态配置。

DHCP：

•DHCP协议采用UDP作为传输协议，主机发送请求消息到DHCP服务器的67号端口，DHCP服务器回应应答消息给主机的68号端口。详细的交互过程如下图。

DHCP设备：

由于DHCP是C/S模式运行的，所以使用DHCP的设备为客户端，而提供DHCP服务的为服务端。DHCP客户端可以让设备自动地从DHCP服务器获得IP地址以及其他配置参数。使用DHCP客户端可以带来如下好处:

(1)降低了配置和部署设备时间;

(2)降低了发生配置错误的可能性;

(3)可以集中化管理设备的IP地址分配。

DHCP服务器指的是由服务器控制一段IP地址范围，客户端登录服务器时就可以自动获得服务器分配的IP地址和子网掩码。

DHCP配置方法：

路由器 DHCP的配置步骤：

设置不可以用的地址区间；建立地址池，其标识符为自己喜欢的名字(如myleftnet)。设置DHCP地址池标识的网络号和掩码(反码)。分配地址时从中选择一个未用地址分配。设置客户端的默认网关；设置域名服务器；设置有关选项服务等。

【实验设备】

硬件设备：本人的笔记本电脑

软件设备：Windows操作系统和Cisco Packet Tracer网络仿真软件

【实验步骤】

1.首先规划网络地址及拓扑图，如右图所示；

2.路由器接口IP地址配置；

3.配置DHCP之前检查PC是否存在IP地址；

4.在R0，配置DHCP；

5.验证各个PC的IP地址。

【实验现象】

根据题目要求连接网络拓扑图。

接着完成路由器接口IP地址配置。

在配置DHCP前查看各PC IP 地址情况：

在R0，配置DHCP。

路由器DHCP左边网络：

ip dhcp excluded-address 192.168.1.0 192.168.1.10

ip dhcp pool myleftnet

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

option 150 ip 192.168.1.3

dns-server 192.168.1.2

路由器DHCP右边网络：

ip dhcp excluded-address 192.168.2.0 192.168.2.10

ip dhcp pool myrightnet

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

option 150 ip 192.168.2.3

dns-server 192.168.2.2

配置DHCP后查看各PC IP 地址情况：

如果增加一台PC并且为其配置，查看IP地址：

 如果两台路由器各自连接交换机，将路由器连接，配置好DHCP：

【分析讨论】

在本实验中，配置DHCP之前，每一台PC都没有出现IP地址；然而在配置DHCP之后，每一台PC都出现了相应的动态IP地址。

在实验的第三步，如果在配置好DHCP后，我们再加上一台PC机，连接好并且配置好后，新加的PC机也出现相应的动态IP地址。

在实验的最后一步，我们需要首先配置好路由器接口地址和串口地址，然后和上文步骤一样配置动态路由，之后配置地址池，最后在负责中继的路由器上配置相应的中继路由地址，这样就能够使得每一台PC都接收到各自所分配的地址。

本实验整个过程循序渐进，通过观察配置DHCP前后变化，新增PC机和两台路由器各自连接交换机，每个步骤层层递进，既锻炼了我们的动手能力，也让我们在不断更新的结果中获得相应的结论。

在课外我具体了解了DHCP的工作原理：

客户端请求：当设备加入网络时(例如，计算机启动或移动到新的网络)，它会发送一个DHCP请求广播消息，请求 DHCP 服务器提供网络配置信息。

DHCP服务器响应：DHCP服务器收到请求后，从可用的IP地址池中选择一个未分配的IP地址，并向客户端发送DHCP响应消息，包含分配给该设备的 IP 地址、子网掩码、网关、DNS服务器等信息。

IP地址分配：客户端收到DHCP响应后，将分配的IP地址应用到自己的网络接口，并配置其他网络参数。

租约管理：DHCP分配的IP地址是临时性的，称为租约。在租约到期之前，设备会定期向DHCP服务器发送DHCP请求消息，以更新租约或请求续约。如果设备不再需要IP地址，则释放租约并将IP地址返回给DHCP服务器，使其可供其他设备使用。

通过DHCP，网络管理员可以集中管理IP地址的分配，避免了手动配置每个设备的繁琐工作，提高了网络管理的效率。

实验21_IP电话实验

学生姓名:林觉凯            		 合作同学:无

实验地点:济事楼330        	  	 实验时间:2024.4.22

【实验目的】

IP电话(Internet Protocol telephone)是一种利用互联网协议(IP)进行语音通信的电话系统。通过本次的IP电话配置实验，我们可以进一步了解IP电话调度配置过程和工作原理，并且在这一基础上，通过实践动手构建一个含有IP电话的仿真网络，对IP电话进行配置并进行通信。

【实验原理】

IP电话：

IP电话，俗称网络电话，又称为VOIP电话，是通过互联网直接拨打对方的固定电话和手机等。宏观上讲可以分为软件电话和硬件电话。由于是通过互联网传送语音通话，网络电话被认为是对传统电话业务的一项颠覆性替代业务。据了解，根据国际上公认的分类方式，VoIP有四种实现方式：Phone-Phone、Phone-PC、PC-Phone和PC-PC。

IP电话：

•网络电话通过把语音信号经过数字化处理、压缩编码打包、透过网络传输、然后解压、把数字信号还原成声音，让通话对方听到，其基本过程是：

•声电转换：通过压电陶瓷等类似装置将声波变换为电信号。

•量化采样：将模拟电信号按照某种采样方法(比如脉冲编码调制，即PCM)转换成数字信号。

•封包：将一定时长的数字化之后的语音信号组合为一帧，随后，按照国际电联(ITU-T)的标准，这些话音帧被封装到一个RTP(即实时传输协议，Realtime

Transport Protocol)报文中，并被进一步封装到UDP报文和IP报文中。

IP电话：

•传输：IP报文在IP网络由源端传递到目的端一个完整的、可以大规模商用运营的IP电话系统主要包括如下一些技术：寻址话音编解码，回声消除和回声抑制，传输 IP报文时延控制功能，去抖动IP报文的(de-jitter)功能。

•语音网关:使普通电话能够通过网络进行通话的网络设备。

•IP电话其实有很多种协议，包括H323和SIP。H323已经很少用了，SIP协议目前应用比较广泛，它类似于HTTP协议，负责电话的建立和释放。而真正的语音(以及视频)数据通过RTP协议传输。

IP电话机(实验用)

CISCO 7960

Tip

IP电话配置方法：

Cisco IP电话主要包括配置步骤：

1 .路由器2811配置CME(Call Manager Express)；

2.使用CISCO 7960 电话；Use the various telephony devices

3.设置拨号位长等；

4连接CISCO IP电话等；

【实验设备】

硬件设备：本人的笔记本电脑

软件设备：Windows操作系统和Cisco Packet Tracer网络仿真软件

【实验步骤】

1.首先规划网络地址及拓扑图,如右图所示；

2.路由器接口IP地址配置；

3.规划电话号码位数和具体号码；

4.在R0，配置 DHCP，电话服务；

5.配置交换机的VLAN；

6.验证各个话机连通情况。

【实验现象】

首先规划网络地址及拓扑图；

进行路由器的相关配置：接口配置，DHCP配置，电话服务配置

路由器DHCP配置

RouterA(config)#ip dhcp pool VOICE #Create DHCP pool

named VOICE

RouterA(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

#DHCP network network 192.168.10 with /24 mask#

RouterA(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1 #The

default router IP address#

RouterA(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.10.1

#Mandatory for voip configuration. TFTP #

Tip:“#”~~~~~~~“#” //配置命令注释！！！

路由器电话服务配置(CME)

RouterA(config)#telephony-service #Configuring the

router for telephony services#

RouterA(config-telephony)#max-dn 5 #Define the

maximum number of directory numbers#

RouterA(config-telephony)#max-ephones 5 #Define the

maximum number of phones#

RouterA(config-telephony)#ip source-address 192.168.10.1

port 2000 #IP Address source#

RouterA(config-telephony)#auto assign 4 to 6

#Automatically assigning ext numbers to buttons#

RouterA(config-telephony)#auto assign 1 to 5

#Automatically assigning ext numbers to buttons#

交换机VLAN的配置

SwitchA(config)#interface range fa0/1 – 5 #Configure

interface range#

SwitchA(config-if-range)#switchport mode access

SwitchA(config-if-range)#switchport voice vlan 1 #Define

the VLAN on which voice packets will be handled#

连接一个Cisco 7960,配置路由器中IP电话号码

RouterA(config)#ephone-dn 1 #Defining the first directory

entry#

RouterA(config-ephone-dn)#number 54001 #Assign the

phone number to this entry#

确认IP电话配置情况：

配置前文的54001就绪后，然后再连接一个Cisco 7960,配置

路由器中IP 电话号码。

RouterA(config)#ephone-dn 2 #Defining the first directory

entry#

RouterA(config-ephone-dn)#number 54002 #Assign the

phone number to this entry#

确认IP电话配置情况：

连接IP Phone1、IP Phone2，并配置相应的电话号码：

检测两台话机拨号回铃情况，在两台话机之间互相对方会有来电显示，并且在接听之后会进入通信状态。

 	配置一套电脑，使用电脑中的Cisco IP communicator,使它们彼此能呼叫。

完成电脑的连线。

配置电脑的Cisco IP Communicator

电脑和电话可以拨通。

增加几部话机并配置使它们互通，首先按照要求完成新话机的连接线路：

扩展了原有VLAN和配置电话号码：

新增的话机可以和原来的话机互通：

在实验的过程中，如何查看话机的IP地址：

首先可以将鼠标停留在话机的图标上，处于“鼠标悬浮”(hover)状态，过几秒钟话机的基本配置与信息(包括了话机的IP地址)就会显示出来。还可以使用命令行的方式，在路由器的控制界面使用命令“sh ephone”，这样便也可以看到话机对应的IP地址以及电话号码。

【分析讨论】

本次实验对IP电话进行了介绍和了解，同时成功地在仿真网络上构建了能相互通信的IP电话。实验的全过程比较复杂，需要我们不仅在课上仔细了解，还需要我们在课下查找相应的知识来了解电脑、增加话机的配置方法。通过实验，我们能更加一部地了解IP电话的通信原理和过程，以及初步的配置使用方法。

在课下我在网络上了解到了更多关于本次实验的知识：

IP电话(Internet Protocol Telephony)工作原理如下：

信号数字化：用户说话时，话筒中的声音信号首先被转换成数字信号。这一过程称为模拟到数字(A/D)转换。

数据封装：数字化的语音信号被封装成数据包，通常使用RTP(Real-time Transport Protocol)或者类似的协议。此外，通常还包括SIP(Session Initiation Protocol)或者其他信令协议，用于建立、维护和终止呼叫。

网络传输：封装后的数据包通过互联网进行传输。这可能是通过以太网、Wi-Fi、LTE等网络技术。

路由和交换：数据包被路由器和交换机转发到目的地。这些路由器和交换机根据 IP 地址将数据包从发送方传输到接收方。

信号解封装：数据包到达接收方后，被解封装成数字语音信号。这一过程称为数字到模拟(D/A)转换。

声音输出：解封装后的信号通过扬声器播放，使接收方能够听到对方的话语。

在实验的最后一部分有关电脑Cisco IP Communicator：

Cisco IP Communicator 是Cisco Systems公司提供的一款基于IP的软电话应用程序，旨在将个人电脑转变为一台完全功能的VoIP(Voice over Internet Protocol)电话。它可以在Microsoft Windows操作系统上运行，并允许用户通过计算机上的耳机、麦克风和扬声器进行语音通话。主要特点和功能包括：

软电话功能：将个人电脑转变为一台完全功能的VoIP电话，允许用户通过 IP 网络进行语音通话。

集成性：与Cisco电话系统(如Cisco Unified Communications Manager)无缝集成，使用户可以与传统电话网络相互通话。

用户界面：提供直观的用户界面，方便用户进行呼叫控制、通话记录查看等操作。

功能丰富：支持通话保持、转接、会议通话、快速拨号等传统电话功能，以及语音邮件集成等高级功能。

安全性：提供安全的通信协议和身份验证机制，确保通话的安全性和私密性。

高清音质：支持高质量音频编解码器，提供清晰、高保真的语音通话体验。

Cisco IP Communicator是Cisco Unified Communications系列产品的一部分，适用于企业用户和个人用户，为他们提供了灵活、高效的语音通信解决方案。